Цифровой эфирный приемник

CADENA CDT-2214SB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

* В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!

СОДЕРЖАНИЕ

| - Назначение……………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| - Меры предосторожности……………………………..…………………………………………………………….……………………….. | 3 |
| - Комплектация …………………………………………………………………………………………………………….…........................ | 4 |
| - Передняя и задняя панель……………………………………..……………………………………...…….……………………………… | 4 |
| - Пульт дистанционного управления………………………………………………………………………………….………………….. | 5 |
| 6. Подключение к внешним устройствам……………………………………….…………………………………….…………………. | 7 |
| 7. Начало работы……………………………………………………………………….…..….………………………….……..…………………… | 8 |
| 8. Основные операции………………………………………………….…………….…………………………………….……................... | 8 |
| 8.1 Программы.…..…………………………………………………………………………………………………………..…………………… | 8 |
| 8.2 Изображение……..………………………………………………….…………………………………………………….………………… | 9 |
| 8.3 Поиск каналов……………………………………………………………………………………………………………….................. | 10 |
| 8.4 Время………………………………………………………………………………….……….….……………………………………………… | 11 |
| 8.5 Опции ………………….………………………………………………………………………………………………………................... | 11 |
| 8.6 Система…………………………………………………………………..….…………………………………..……………………………… | 12 |
| 8.7 USB………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… | 13 |
| 8.7.1 Мультимедиа ……………………………………………………..………………………………………………………………. | 13 |
| 8.7.2 Настройка фото …………………………………………….………………………………….…………………………………. | 14 |
| 8.7.3 Настройка кино……………………………………………………………………………………………………………………. | 14 |
| 8.7.4 Настройка PVR ………………………………………………………………………………….…………………………………. | 14 |
| 8.8 Запись (PVR)………………….………………………….….….……......................................................................... | 15 |
| 8.9 TimeShift (отложенный просмотр)………..………….………..…………………………………….……..……………..…… | 15 |
| 8.10 Телетекст…..…….………………………………………………………………………………………………………………………….. | 15 |
| 8.11 Расписание…..……….………………………………………………………………………………………………………………….… | 15 |
| 9. Поиск и устранение неисправностей……………………………………………...………………………………………………..….. | 17 |
| 10. Технические характеристики…………………………………………………………………………………………………………….…… | 18 |
| 11. Гарантийные обязательства…………….………………………………………………………………………………………………..….. | 19 |
| 12. Информация для покупателя…………………..………………………..….……………………………………………………………….. | 20 |

1. Назначение

Цифровой эфирный Приемник CADENA CDT-2214SB со встроенным тюнером DVB-T2 предназначен для приёма открытых каналов эфирного вещания высокой четкости. Дальность и качество приёма зависит от места установки приёмной антенны, мощности передатчика, рельефа местности, времени года, уровня помех и других факторов.

2. Меры предосторожности

- Перед установкой и подключением цифрового эфирного приемника (далее Приемник) внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.

- Выключайте Приемник из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить Приемник из сети питания, а также отсоединить антенный провод от приемника. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не размещайте Приемник и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.

- Не ставьте на Приемник посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь Приемника посторонних предметов обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью.

- Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке. Перед включением Приемника к электросети убедитесь, что электрическая розетка не имеет повреждений и обеспечивает надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать Приемник в электросеть, напряжение которой ниже 110В или выше 240В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц.

- Предохраняйте Приемник от чрезмерных вибраций или падений, которые могут привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы Приемника. Следите за детьми, чтобы они не повредили Приемник.

- Во избежание повреждения Приемника и поражения электрическим током, оберегайте Приемник от воздействия дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать Приемник. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.

3. Комплектация

- Цифровой эфирный приемник CADENA CDT-2214SB – 1 шт.

- Пульт ДУ – 1 шт.

- Блок питания: вход 110-240В 50Гц, выход 5В DC 1,5А – 1 шт.

- Шнур 3,5 мм TRRS– 3RCA   – 1 шт.

- Элемент питания: 1,5v AAA – 2 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Передняя и задняя панель

Передняя панель:

- Инфракрасный датчик пульта ДУ;

- LED-дисплей;

- Кнопки навигации по меню/кнопки переключения программ;

- Кнопка включение/ выключение дежурного режима;

- USB-разъем – разъем для подключения внешнего накопителя (USB-накопителя).

Боковая панель:

Задняя панель:

1.  Антенный вход;

2.  Антенный выход (петлевой);

3. HDMI выход;

4. Аудио-видеовыход аналоговый;

5. Разъем подключения внешнего ИК-датчика

6. Гнездо подключения внешнего блока питания.

Внимание!

Антенный выход (2) предназначен для подключения дополнительного приемника сигнала со встроенным тюнером DVB-T2 к одной антенне без применения разветвителей.

5. Пульт дистанционного управления

Назначение кнопок пульта дистанционного управления (пульт ДУ)

|  | 1) : Кнопка включения/выключения дежурного режима; 2) : Кнопка остановки воспроизведения/записи; 3) : Кнопка начало воспроизведения / кнопка паузы (TimeShift); 4) МЕНЮ: Кнопка перехода в меню настроек; 5) ///: Навигационные кнопки для управления в меню; в режиме просмотра: /: Кнопки переключения каналов; /: Кнопки регулировки громкости; 6) ОК : Кнопка подтверждения при работе с меню/ кнопка вызова списка каналов; 7) НАЗАД: Кнопка переключения между текущим просматриваемым и предыдущим телеканалом; 8) ИЗБРН: Кнопка перехода к списку избранных телеканалов; 9): Кнопка перемотки файлов назад; : Кнопка перемотки файлов вперед; 10) USB: Кнопка перехода в режим просмотра записанных на USB-накопитель передач (PVR); 11) 0..9: Цифровые Кнопки для ввода номеров каналов и работы с Меню; 12) СУБТИТРЫ: Кнопка переключения субтитров транслируемые телеканалом; 13) : Кнопка отключения звука, (MUTE); 14) REC: Кнопка записи; 15) ИНФО: Кнопка вызова информации о текущем телеканале; 16) Цветные кнопки имеют разный функционал в зависимости от пункта Меню; в режиме просмотра: ТВ/РАДИО: Кнопка переключение между режимом «ТВ» и «Радио»; МЕДИА: Кнопка перехода в режим «медиаплеер»; АУДИО: Кнопка переключения звуковой аудиодорожки; РАСП: Кнопка вызова списка расписания события; 17) ВЫХОД [EXIT]: Кнопка выхода из текущего меню; 18) ТЕЛЕГИД: Кнопка вызова электронной программы передач; 19) : Кнопка перехода к следующему файлу; : Кнопка перехода к предыдущему файлу; 20) ТЕЛЕТЕКСТ – Кнопка вызова телетекста, транслируемого телеканалом. |
| --- | --- |

Установка батареек

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней части пульта;

2. Вставьте две батарейки ААА (1,5В). Убедитесь в соответствии значков полярности «+» и «-» на самих батарейках и внутри батарейного отсека;

3. Закройте крышку батарейного отсека.

Эффективный диапазон дистанционного управления

Рабочая удаленность пульта дистанционного управления от передней панели устройства - 5 метров при прямой видимости. Эффективный угол работы пульта дистанционного управления относительно перпендикуляра лицевой панели составляет 30 градусов как вертикально, так и горизонтально от фронтальной направляющей.

6. Подключение к внешним устройствам

Внимание!

Прежде, чем соединить Приемник с любым электронным устройством, выключите сетевое питание, как Приемника, так и устройства. Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации присоединяемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

Подключение к телевизору и к антенне

7. Начало работы

После правильного выполнения всех соединений включите телевизор и убедитесь, что Приемник также подключен. Нажмите кнопку [] для включения Приемника. Если вы впервые используете Приемник или выполнили сброс настроек к заводским значениям, то на экране появится стартовое меню Установка.

Для выбора нужного пункта меню используйте кнопки[/]:

1) Язык меню: Кнопками [/] выберите наиболее удобный для вас язык отображения основного меню;

2) Страна: С помощью кнопок [/] выберите страну, где вы находитесь в данный момент;

3) Поиск каналов: Нажмите кнопку [OK] для запуска автоматического поиска каналов.

Как только поиск будет завершен и каналы будут найдены, Вы сможете смотреть телепередачи.

Если используется активная антенна с питанием +5В от Приемника, то перед поиском каналов необходимо включить подачу питания! (См. пункт Руководства 8.3. Поиск каналов / Питание антенны (Стр.10).

8. Основные операции

8.1. Программы

Редактор программ

Вы можете отредактировать список ТВ/радио каналов с помощью этого меню. Для входа в раздел необходимо ввести пароль (по умолчанию пароль «0 0 0 0 0 0»).

В этом разделе Вы сможете отредактировать список ТВ и радиоканалов. Используйте навигационные кнопки [/], [/], [OK] и кнопки пульта ДУ указанные внизу экрана.

Редактирование списка:

- Для перемещения канала по списку нажмите красную кнопку на пульте ДУ и выберите место, куда переместить канал;

- Для пропуска канала нажмите зеленую кнопку на пульте ДУ;

- Для блокирования канала нажмите желтую кнопку на пульте ДУ;

- Для удаления канала нажмите синюю кнопку на пульте ДУ;

- Для добавления канала в список «Тип избранных» нажмите кнопку [ИЗБРН.] на пульте ДУ. В появившемся списке, с помощью навигационных кнопок [/] выберите группу, к которой желайте отнести выбранных канал.                                                                                                                                                                                                        Для изменения названия канала нажмите кнопку [НАЗАД] на пульте ДУ;

Для выхода и сохранения сделанных изменений нажмите [ВЫХОД].

ТЕЛЕГИД (Программа передач)

Для входа в режим просмотра Программы передач выберите пункт меню ТЕЛЕГИД в разделе ТВ КАНАЛЫ или нажав кнопку [ТЕЛЕГИД] на пульте ДУ из режима просмотра теле/радиопередачи. На экране отобразится список телепередач выбранного канала, а в правой части экрана описание передачи.

С помощью кнопок [/] на пульте ДУ можно пролистать вперед/назад программу передач выбранного канала. Синяя и желтая кнопки на пульте ДУ листают описание передачи. Для смены каналов используйте кнопки [/]. Выберите нужную передачу и нажмите кнопку [OK] для запуска Задания на запись телевизионных программ. Для просмотра текущих событий по расписанию нажмите на кнопку [ИНФО].

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Сортировать

В данном пункте меню можно выбрать тип сортировки списка каналов:

[По LCN] – По порядковому номеру канала;

[По ONID] – По названию канала;

[По названию сервиса] – По сервисному названию;

[По ID сервиса] – По названию станции;

LCN

В данном пункте меню можно включить или выключить применяемую вещателем нумерацию каналов.       Для включения или выключения используйте кнопки [/].

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

8.2. Изображение

В данном пункте устанавливаются параметры вывода ТВ сигнала на экран вашего телевизора.

Формат изображения

Выберите соотношение формата сторон изображения, подходящее для вашего телевизора:

-Авто – автоматический выбор соотношения сторон;

-16:9 PillarBox;

-16:9 Pan&Scan;

-4:3 Letter Box;

-4:3 Pan&Scan;

-4:3 Full;

-16:9 Wide Screen.                                                                                                                                                                                Для выбора соотношения сторон используйте кнопки [/].

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

Разрешение

В данном меню можете произвести настройку разрешения экрана. Доступны следующие режимы:

- [576i] – соответствует PAL системе (чересстрочная развертка);

-[576p] – соответствует PAL системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;

-[720p] – HD разрешение, соответствует PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;

-[1080i] – HD разрешение, соответствует PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;

-[1080p/50HZ] - HD разрешение, соответствует PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI.                                                                                                                                                                                                       Для выбора соотношения сторон используйте кнопки [/].

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

Формат ТВ

Выберите стандарт телевизионного вещания: PAL или NTSC.                                                                                                  Для выбора стандарта телевизионного вещания используйте кнопки [/].

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

8.3. Поиск каналов

Нажмите кнопку [МЕНЮ] и выберите пункт «Поиск каналов». В этом меню вы сможете воспользоваться поиском ТВ и радиоканалов. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, нажмите [OK] или [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите кнопку [ВЫХОД] для выхода из меню.

Автоматический поиск

Для поиска и сохранения всех каналов необходимо воспользоваться автоматическим поиском. Поиск начнется сразу после нажатия кнопки [OK].

Для отмены поиска необходимо нажать кнопку [ВЫХОД], найденные ранее каналы будут удалены.

Ручной поиск

Войдите в данное меню, нажав [OK] и выберите номер канала (ТВК), на котором ведется вещание в вашей местности (информацию о вещании в Вашем регионе Вы можете найти на официальном сайте РТРС: www.rtrs.ru/dtv). Вещание может вестись сразу на нескольких каналах (ТВК). В этом случае поиск нужно сделать на каждом из них. Для изменения номера канала используйте кнопки [/]. После выбора канала внизу появятся шкалы мощности и качества принимаемого сигнала. Для начала поиска нажмите кнопку [OK].

Для выхода из ручного поиска нажмите кнопку [ВЫХОД].

После того как будут найдены каналы, они автоматически добавятся в список каналов. Если каналы не будут найдены, то приемник автоматически выйдет из ручного поиска. В случае низкого или непостоянного сигнала, а также при его полном отсутствии поиск каналов будет невозможен.

Если используется активная антенна с питанием 5В от приемника, то перед поиском каналов необходимо включить подачу питания! См. пункт Руководства 8.3. Питание антенны (стр.11).

Страна

С помощью кнопок [/] выберете страну, в которой вы принимаете телевизионный сигнал.

Питание антенны

Если к приемнику подключена активная антенна с усилителем (с возможностью питания по антенному кабелю), то включение данной функции активирует подачу питания (5В) с приемника на антенну. При сбросе приемника на заводские настройки данная функция возвращается в режим «Выключено».  Функция включается с помощью кнопок [/].

Предупреждение: Если к приемнику подключена пассивная антенна (без усилителя) или активная антенна с включенным в электрическую сеть внешним блоком питания, то во избежание выхода из строя оборудования питание антенны включать запрещено!

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

8.4. Время

Нажмите кнопку [МЕНЮ] и выберите пункт «Время» с помощью кнопок [/]. В этом меню вы сможете настроить часовой пояс, задать время автоотключения, настроить график включения и отключения приемника, а также добавить задание в расписание. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите кнопку [OK] или кнопки [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите кнопку [ВЫХОД] для выхода из меню.

Смещение по времени

С помощью кнопок [/] выберите нужный для вас режим настройки времени:

- Автоматический (настройка времени устанавливается автоматически из транслируемого сигнала);

- Ручной (можно изменить часовой пояс GMT).

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

Регион

Отображается регион вещания телевизионного сигнала цифрового эфирного телевидения.

Часовой пояс

С помощью навигационных кнопок [/] выберите часовой пояс, соответствующий региону, в котором Вы находитесь. Данный пункт доступен только в ручном режиме.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Автоотключение

Выбор интервала времени для перехода приемника в режим ожидания (доступно время от 1 до 12ч.).

С помощью навигационных кнопок [/] выберите нужное время.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Вкл/выкл.

В данном пункте можно включить функции Автовключения и Автовыключения приемника с указанием соответствующего времени. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите [ВЫХОД] для выхода из меню.

8.5. Опции

Нажмите кнопку [МЕНЮ] и выберите пункт «Опция» с помощью кнопок [/]. В этом разделе Вы сможете выбрать язык меню, язык субтитров, настроить аудиоканал, а также выбрать  формат цифрового звука. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите [OK] или [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите кнопку [ВЫХОД] для выхода из меню.

Язык меню

В данном пункте можно выбрать и установить язык меню. С помощью навигационных кнопок [/] выберите желаемый язык.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Язык субтитров

В данном пункте можно выбрать и установить язык субтитров. С помощью навигационных кнопок [/] выберите желаемый язык субтитров.

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

Язык аудио

В данном пункте можно выбрать и установить язык звуковой дорожки.

С помощью навигационных кнопок [/] выберите желаемый язык звуковой дорожки.

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

Цифровое аудио

Выберите нужный параметр цифрового аудиовыхода:

-[PCM] – режим обработки и передачи цифрового звука на телевизоры, которые не имеют собственного встроенного декодера

-[RAW HDMI вкл] – включен режим передачи цифрового звука на телевизоры без обработки приемником.

-[RAW HDMI выкл] – выключен режим передачи цифрового звука на телевизоры без обработки приемником.

С помощью навигационных кнопок [/] установите желаемый режим передачи цифрового звука.

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

8.6. Система

Нажмите кнопку [МЕНЮ] и выберите пункт «Система» с помощью кнопок [/].

С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите [OK] или [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите [ВЫХОД] для выхода из меню.

Возрастной контроль

Для входа в меню «Родительский контроль» необходимо ввести пароль. По умолчанию, он равен [000000]. Данный параметр позволяет ввести Родительский контроль возрастной категории ТВ программ, транслируемых вещателем, доступны значения возраста от 4 до 18. При возрастном ограничении трансляции на экране будет выведено соответствующее сообщение: «Возрастной уровень». Выберите [Выкл.] для отмены блокировки контента.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Установка пароля

Для изменения пароля воспользуйтесь данным пунктом. Наберите новый пароль в формате «******», а затем подтвердите его.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

ВНИМАНИЕ: в случае утраты пароля будет ограничен доступ к некоторым пунктам меню!

Восстановление заводских установок

Для входа в меню «Восстановить заводские установки» необходимо ввести пароль: по умолчанию    [000000].  Далее необходимо подтвердить сброс всех настроек приемника на заводские, нажав на кнопку [OK] или отказаться, нажав на [ВЫХОД].

После завершения операции сброса приемник перезагрузится, все каналы будут удалены, а настройки системы вернутся к первоначальным параметрам (заводским)!

Информация

Войдите в этот пункт меню для отображения на дисплее информации о версии программного обеспечения приемника.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Обновление ПО

В данном пункте меню можно обновить программного обеспечения (ПО) приемника. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, нажмите [OK] или [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите [ВЫХОД] для выхода из меню.

Обновление через USB

В этом пункте можно обновить версию программного обеспечения при помощи USB накопителя.  Актуальную версию ПО и инструкцию по обновлению приемника можно загрузить с сайта: www.cadena.pro.

Внимание: используйте только программное обеспечение, рекомендованное производителем!

Обновление OTA

В этом пункте можно настроить обновление версии программного обеспечения через принимаемый эфирный канал. На текущий момент данная услуга на территории Российской Федерации не оказывается.

8.7. USB

В приемник встроен USB мультимедиа интерфейс, с помощью которого вы можете проигрывать/прослушивать музыку, фото, видеофайлы, например, такие форматы как MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV и т.д. С помощью этого меню вы сможете правильно настроить все параметры управления USB плеером. Используйте навигационные кнопки [/] для выбора параметра и [/] для его настройки.

Нажмите [ВЫХОД] для выхода из меню.

8.7.1. Мультимедиа

Выберите пункт «Мультимедиа», нажав на кнопку [OK]. С помощью навигационных кнопок [/] выберите нужный режим просмотра (Музыка, Фото, Кино, PVR), а потом нажмите [OK].

Музыка: данный режим медиаплеера позволяет прослушивать музыкальные файлы, находящиеся на USB накопителе;  													       Фото: данный режим медиаплеера позволяет просматривать графические файлы, находящиеся на USB накопителе;                                                             									      Видео: данный режим медиаплеера позволяет просматривать видеофайлы, находящиеся на USB накопителе;   PVR: данный режим медиаплеера позволяет просматривать записанные на USB накопитель передачи. Также в это меню можно зайти, нажав кнопку [USB] на пульте ДУ из режима просмотра теле/радиопередачи. Запись производится в автоматически созданную на USB накопителе папку «HBPVR».

8.7.2. Настройка фото

Настройте время и режим показа слайдов, а также формат изображения.

Используйте навигационные кнопки [/] для выбора параметра и [/] для его настройки.

Нажмите кнопку [ВЫХОД] для выхода из меню.

8.7.3. Настройки видео

Настройте шрифт, фон и цвет шрифта субтитров.

Используйте навигационные кнопки [/] для выбора параметра и [/] для его настройки.

Нажмите кнопку [ВЫХОД] для выхода из меню.

8.7.4. Настройка PVR

В данном меню вы можете просмотреть информацию о USB-накопителе, а также произвести его форматирование (доступны файловые системы FAT32 и NTFS).

С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите [/] для изменения его значения.

Устройство записи

В данном пункте выводится информация о внешнем USB накопителе;

Формат

Позволяет отформатировать внешний USB накопитель (FAT32 или NTFS).

Внимание: Все данные на накопителе после форматирования будут удалены!

Чтобы отформатировать USB накопитель необходимо выбрать в пункте «Файловая система» нужный вариант (FAT32 или NTFS), а далее с помощью навигационных кнопок [/] вернуться в пункт «Форматирование USB» и нажать кнопку [OK] для начала форматирования. В появившемся на экране окне подтвердить операцию, повторно нажав кнопку [OK].

Если вы решили отказаться, то нажмите кнопку [ВЫХОД].

После окончания операции нажмите кнопку [ВЫХОД] для выхода из меню.

Внимание!

1. USB-интерфейс приемника поддерживает большинство USB носителей, таких как FLASH, жесткие диски (HDD), цифровые фотокамеры и т.д. Если при обнаружении устройства произошла ошибка, то возможно, что это устройство не поддерживается программным обеспечением приемника.

2. USB порт поддерживает напряжение 5В и максимальный ток 500мА;

3. Скорость чтения файлов с USB носителей может падать, например, при попытке воспроизведения файла большого размера. Падение скорости чтения не является неисправностью приемника;

4. Не вынимайте USB носитель в процессе воспроизведения файлов (или записи). Производитель не несет ответственности за потерю данных;

5. Даже если расширение файла относится к воспроизводимым форматам, некоторые файлы, закодированные неподдерживаемыми кодеками, могут быть не воспроизведены.

8.8. Запись (PVR)

C помощью этой функции вы сможете записывать телепередачи на USB носитель. Для записи вы должны вставить USB-накопитель в приемник. На USB-устройстве должно быть достаточно свободного места для данной операции.                                                                                      							   Быстрая запись: во время просмотра телепередачи нажмите кнопку [REC] на пульте ДУ, появится надпись.            Когда приемник перейдет в режим записи, в левом верхнем углу экрана появится счетчик времени записи                         Во время записи при нажатии кнопки [ИНФО] можно посмотреть текущую информацию о USB накопителе и параметрах записи. Нажмите [ВЫХОД] для выхода из меню. Также во время записи возможен просмотр других телеканалов, вещаемых на той же частоте, что и записываемый канал. При этом записываться будет тот канал, на котором была нажата кнопка [REC]. Одновременная запись нескольких каналов невозможна!

Для того чтобы остановить запись нажмите кнопку [] на пульте ДУ. На экране появится надпись: «Хотите остановить запись?». Подтвердите остановку, нажав на кнопку [OK] или откажитесь, нажав [ВЫХОД]. Счетчик времени записи исчезнет с экрана.

8.9. TimeShift (отложенный просмотр)

Функция TimeShift, если она активирована, резервирует часть USB-дискового пространства и производит непрерывную фоновую запись выбранного канала. TimeShift позволяет сделать паузу в просмотре и продолжить просмотр с пропущенного места. Присоедините внешнее USB-устройство к USB-порту приемника. Убедитесь, что на USB-устройстве есть достаточно свободного места под буфер записи (больше 256 Мб). Во время просмотра телепередачи, если вам необходимо отойти на некоторое время, нажмите кнопку [] на пульте ДУ. Трансляция будет автоматически поставлена на паузу. Начнется запись с отложенным просмотром. Для воспроизведения записи нажмите на кнопку [], для остановки записи нажмите на кнопку []. Используйте кнопку [ИНФО] для отображения информации о состоянии записи.

Для остановки функции TimeShift, нажмите на кнопку [].

8.10. Телетекст

В Приемнике реализована функция Телетекста, которая включается нажатием кнопки [Телетекст]. Телетекст представляет собой систему для передачи и отображения текстовой информации на экране телевизора с использованием стандартной телевизионной сети. Навигация по страницам Телетекста осуществляется с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ (для перехода нужно ввести номер конкретной страницы Телетекста, который указан на главной странице).

Нажмите [ВЫХОД] или [Телетекст] для выхода из режима Телетекст.

Функция Телетекста реализована не на всех ТВ каналах. В случае отсутствия данной функции на ТВ канале при нажатии на кнопку [Телетекст] на экране появится соответствующее предупреждение.

8.11.  Расписание

Функция «Расписание» предназначена для добавления/просмотра/редактирования/удаления задания для записи или просмотра телепередач по расписанию.

Внимание: запись события по расписанию возможна только при подключенном USB накопителе!

Для добавления нового задания нажмите синюю кнопку на пульте ДУ (для редактирования – зеленую кнопку) и выберите соответствующие параметры:

-Тип канала: ТВ или Радио каналы;

-№ канала: выбор по номеру канала;

-Название канала: выбор по названию канала;

-Установка времени (Д/М/Г): установка даты начала записи /просмотра каналов;

-Время начала: установка времени начала записи /просмотра каналов;

-Время завершения: установка времени окончания записи /просмотра каналов;

-Повтор: Один раз/Ежедневный/Еженедельно;

-Режим: Запись/Просмотр.

При корректном вводе всех параметров событие добавляется в список Расписания. Все события сортируются по времени.

В случае некорректного ввода даты/времени или при задании перекрестного с другим событием времени на экране появится соответствующее предупреждение. Нажмите кнопку [OK] и укажите корректную дату/время.

Для удаления созданного задания выберите его и нажмите синюю кнопку на пульте ДУ, а потом подтвердите операцию, нажав на кнопку [OK].

За несколько секунд до начала записи/просмотра события появится сообщение «Начать запись?» и включится обратный отсчет времени, по завершении которого начнется запись/просмотр. От этой операции можно отказаться, нажав на кнопку [ВЫХОД].

Когда приемник перейдет в режим записи, в левом верхнем углу экрана появится счетчик времени записи. Для того чтобы остановить запись нажмите кнопку [] на пульте ДУ. На экране появится надпись: «Хотите остановить запись?». Подтвердите остановку, нажав на кнопку [OK] или откажитесь, нажав [ВЫХОД]. Счетчик времени записи исчезнет с экрана.

Для выхода из Расписания нажмите [ВЫХОД].

9. Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Нет изображения | Нет электропитания. | Подключите питание. |
|  | Нет подключения (неправильное подключение видеокабеля). | Правильно подключите видеокабель (или замените его). |
|  | Неправильно выбран источник сигнала на телевизоре. | Измените на телевизоре источник приема сигнала. |
| Надпись: «Нет сигнала» | Не присоединен или поврежден антенный кабель. | Вставьте кабель (проверьте кабель и антенну). |
|  | Неправильная настройка. | Повторите поиск каналов в режиме «Ручная настройка». |
| Нет звука | Нет подключения (неправильное подключение аудиокабеля). | Правильно подключите аудиокабель (или замените его) |
|  | Звук выключен (Mute). | Увеличьте громкость звука |
|  | Видеофайл имеет аудиокодек, не поддерживаемый приемником. | Используйте видеофайл с другим аудиокодеком. Включите режим «RAW» (см. п.8.5. стр.13) (если ваш телевизор поддерживает аудиокодек видеофайла). |
| Только звук без изображения | Нет подключения (неправильное подключение) видеокабеля. | Правильно подключите или замените видеокабель. |
|  | Канал является радиопрограммой | Нажмите [ТВ/РАДИО] кнопку для перехода в ТВ режим |
| Пульт ДУ не работает | Разрядились элементы питания. | Вставьте новые батарейки |
|  | Приемник ДУ закрыт внешними элементами или далеко расположен. | Уберите закрывающие предметы, проверьте работу пульта рядом с приемником |
| «Рассыпание», мозаичная картина | Слабый сигнал. | Проверьте интенсивность и качество сигнала (нажав 2 раза кнопку [ИНФО] на пульте ДУ). Если их значение не устойчиво или близко к 0%, то необходимо проверить: - правильность установки антенны, - подсоединение антенного кабеля. |
| Не записываются каналы или не работает функция TimeShift | Не вставлено USB-накопитель. На USB-устройстве мало места. Неверный формат USB-накопителя. | Подсоедините USB-накопитель. Освободите место на USB-накопитель Отформатируйте USB-накопитель в формат FAT32 или NTFS. |

10. Технические характеристики

| Наименование | Характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Чип | Процессор | MSD7T00 |
|  | Тюнер | RT836 |
| Тюнер DVB-T/T2 | Диапазон входных частот | 174-230 МГц 470-862 МГц |
|  | Уровень входного сигнала антенны | -75~10 дБ/м |
|  | Ширина полосы | 7 МГц, 8 МГц |
|  | Модуляция | QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
| Видео | Формат видео | MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 |
|  | Видеовыход | RCA (CVBS), HDMI |
|  | Формат изображения | 4:3; 16:9 |
| Аудио | Формат аудио | MPEG-1 layer 1/2, MPEG-4 HE-AAC v.1/2 |
|  | Аудиовыход | RCA (L/R стерео) |
| Поддерживаемые типы файлов * | Видео | AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MOV |
|  | Аудио | ACC, HMP3, M4A, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA |
|  | Изображения | BMP, TIFF, GIF, JPEG, PNG |
| Интерфейсы и разъемы | Аудио, Видео | 3,5 мм TRRS (видео: CVBS; аудио: L/R); HDMI |
|  | USB | 2.0 |
|  | Антенный вход | IEC 169-2 (ТВ гнездо), 75 Ом |
| Питание | Входное напряжение | AC 110-240В 50/60Гц |
|  | Мощность | 7 Вт максимум |
|  | Внешний блок питания | DC 5В / 1,5A |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | от +5 до + 45 ºС |
|  | Относительная влажность | до 80% (при +20 ºС) |

*Содержимое отдельных файлов может не поддерживаться приемником

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы приемника могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематичными изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

11. Гарантийные обязательства

Безопасная утилизация

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и Электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые приемники отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Эксплуатация по истечении срока службы

Срок службы – 3 года. По истечении срока службы приемник не представляет опасности для

жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование исправного приемника по прямому назначению.

Гарантийный срок составляет:

-	12 (двенадцать) месяцев с даты продажи Изделия, за исключением перечисленных ниже принадлежностей:

-	Элементов питания;

-	Соединительных кабелей;

-	Документации, упаковки, прилагаемых к изделию

-	6 (шесть) месяцев с даты продажи Изделия на аксессуары входящие в комплект поставки – пульт дистанционного управления и блок питания.

Уважаемые покупатели!

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями и могут отличаться от реального внешнего вида.

Изготовлено в соответствии с требованиями

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

12. Информация для покупателя

Дата изготовления и номер партии размещены на дополнительной этикетке, нанесенной на индивидуальную коробку сбоку, и непосредственно на приемник (нижняя часть).

S/N ГГММДД-NN-XXXXX:

ГГММДД - дата изготовления;

NN – номер поставки в партии;

XXXXX – порядковый номер приемника в партии

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: ХЕНГЛИ ДИДЖИТАЛ ИНДАСТРИАЛ КАМПАНИ ЛИМИТЕД.

Адрес изготовителя: № 6, Бишуйван, Миаоюнстрит, Фенгже, Кванжоу, Фуджиан, Китай.

Импортер: ООО «Спутник Логистик»

Адрес импортера: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корп. 2, лит. А, офис 210

Тел: (812) 332-23-24

Гарантийный талон

| Изделие | Цифровой эфирный приемник CADENA CDT-2214SB |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Фирма-продавец |  |
| Адрес фирмы-продавца |  |
| Телефон фирмы-продавца |  |
| Модель | CADENA CDT-2214SB |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Дата продажи |  |
| Печать фирмы-продавца |  |
| Подпись продавца |  |