Цифровой эфирный приемник

CADENA CDT-2312 MINI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

* В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!

СОДЕРЖАНИЕ

| - Назначение……………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| - Меры предосторожности……………………………..…………………………………………………………….……………………….. | 3 |
| - Комплектация …………………………………………………………………………………………………………….…........................ | 3 |
| - Передняя и задняя панель……………………………………..……………………………………...…….……………………………… | 4 |
| - Пульт дистанционного управления………………………………………………………………………………….………………….. 5.1 Подключение внешнего датчика ИК-действия…………………………………………………………..................... | 5 6 |
| 6. Подключение к внешним устройствам……………………………………….…………………………………….…………………. | 7 |
| 7. Начало работы……………………………………………………………………….…..….………………………….……..…………………… | 7 |
| 8. Основные операции………………………………………………….…………….…………………………………….……................... | 8 |
| 8.1 Программы.…..…………………………………………………………………………………………………………..…………………… | 8 |
| 8.2 Изображение……..………………………………………………….…………………………………………………….………………… | 9 |
| 8.3 Поиск каналов……………………………………………………………………………………………………………….................. | 9 |
| 8.4 Время………………………………………………………………………………….……….….……………………………………………… | 10 |
| 8.5 Опции ………………….………………………………………………………………………………………………………................... | 11 |
| 8.6 Система…………………………………………………………………..….…………………………………..……………………………… | 12 |
| 8.7 USB………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… | 13 |
| 8.7.1 Мультимедиа ……………………………………………………..………………………………………………………………. | 13 |
| 8.7.2 Настройка фото …………………………………………….………………………………….…………………………………. | 13 |
| 8.7.3 Настройка кино……………………………………………………………………………………………………………………. | 13 |
| 8.7.4 Настройка PVR ………………………………………………………………………………….…………………………………. | 13 |
| 8.8 Запись (PVR)………………….………………………….….….……......................................................................... | 14 |
| 8.9 TimeShift (отложенный просмотр)………..………….………..…………………………………….……..……………..…… | 14 |
| 8.10 Телетекст…..…….………………………………………………………………………………………………………………………….. | 15 |
| 8.11 Расписание…..……….………………………………………………………………………………………………………………….… | 15 |
| 9. Поиск и устранение неисправностей……………………………………………...………………………………………………..….. | 16 |
| 10. Технические характеристики…………………………………………………………………………………………………………….…… | 17 |
| 11. Гарантийные обязательства…………….………………………………………………………………………………………………..….. | 18 |
| 12. Информация для покупателя…………………..………………………..….……………………………………………………………….. | 19 |

1. Назначение

Цифровой эфирный приемник CADENA CDT-2312 MINI со встроенным тюнером DVB-T2 предназначен для приёма открытых каналов эфирного вещания высокой четкости. Дальность и качество приёма зависит от места установки приёмной антенны, мощности передатчика, рельефа местности, времени года, уровня помех и других факторов.

2. Меры предосторожности

- Перед установкой и подключением цифрового эфирного приемника (далее Приемник) внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.

- Выключайте Приемник из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить Приемник из сети питания, а также отсоединить антенный провод от приемника. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не размещайте Приемник и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.

- Не ставьте на Приемник посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь Приемника посторонних предметов обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью.

- Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке. Перед включением Приемника к электросети убедитесь, что электрическая розетка не имеет повреждений и обеспечивает надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать Приемник в электросеть, напряжение которой ниже 110В или выше 240В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц.

- Предохраняйте Приемник от чрезмерных вибраций или падений, которые могут привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы Приемника. Следите за детьми, чтобы они не повредили Приемник.

- Во избежание повреждения Приемника и поражения электрическим током, оберегайте Приемник от воздействия дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать Приемник. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.

3. Комплектация

- Цифровой эфирный Приемник CADENA CDT-2312 MINI – 1 шт.

- Пульт ДУ – 1 шт.

- Внешний ИК-датчик  – 1 шт.

- Шнур 3,5 мм TRRS – 3RCA 1,0м  – 1 шт.

- Блок питания DC5В/1,5А – 1 шт.

- Элемент питания: 1,5В AAA – 2 шт.

- Руководство пользователя  - 1 шт.

4. Передняя и задняя панель

5. Пульт дистанционного управления

Назначение кнопок пульта дистанционного управления (пульт ДУ)

|  | - - Включение/выключение Приёмника; - СУБТИТР - Включение/выключение субтитров; - ТЕЛЕГИД – Программа передач; - ТЕЛЕТЕКСТ – Включение Телетекста; - МЕНЮ – Вызов основного меню; - ///- Навигационные кнопки для управления в меню; / - Кнопки переключения каналов; / - Кнопки регулировки громкости; ОК – Подтверждение выбора подсвеченного параметра/Вызов списка каналов; - ИЗБРН - Отображение списка избранных каналов; - 0..9 – Цифровые кнопки; - - Перемотка назад при воспроизведении медиафайла; - - Перемотка вперед при воспроизведении медиафайла; - - Запуск воспроизведения медиафайла/ - - Постановка на паузу воспроизведения медиафайла/Включение функции TimeShift; 13) - Кнопка перехода в режим просмотра записанных на USB накопитель передач (PVR); 14) – Кнопка выбора разрешения экрана 15) - Включение/выключение звука; 16) ЯЗЫК –Кнопка выбора языка аудиодорожки канала 17) ЛИСТ+ - переход по списку каналов вверх 18) ЛИСТ - - переход по списку каналов вниз 19) ВЫХОД [EXIT] – Выход из меню, из режима телетекст; 20) ТВ/РАДИО - Переключение между ТВ и радио; 21) НАЗАД - Вызов предыдущего просмотренного канала / Функция возврата в медиаплеере; 22) ИНФО - Информация о текущем телеканале; 23) - Переход к следующему файлу 24) - Переход к предыдущему файлу; 25) - Включение записи; 26)  - Остановка воспроизведения/записи медиафайла; 27) - Кнопка открытия списка запланированных передач на запись; 28) - Кнопка выбора формата изображения. 28 |
| --- | --- |

Установка батареек

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней части пульта;

2. Вставьте две батарейки ААА (1,5В). Убедитесь в соответствии значков полярности «+» и «-» на самих батарейках и внутри батарейного отсека;

3. Закройте крышку батарейного отсека.

5.1. Подключение внешнего ИК-датчика

Подключите внешний ИК-датчик к соответствующему разъёму, как показано на рисунке.  После подключения ИК-датчика, Вы сможете осуществлять управление Вашим телевизионным приемникам с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект телевизионной приставки.

Эффективный диапазон дистанционного управления

Рабочая удаленность пульта дистанционного управления от внешнего датчика ИК-действия - 5 метров;

Эффективный угол работы пульта дистанционного управления относительно перпендикуляра лицевой панели составляет 45 градусов как вертикально, так и горизонтально от фронтальной направляющей.

6. Подключение к внешним устройствам

Внимание!

Прежде, чем соединить Приемник с любым электронным устройством, выключите сетевое питание, как Приемника, так и устройства. Внимательно прочитайте Руководство пользователя присоединяемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

Подключение к телевизору и к антенне

7. Начало работы

После правильного выполнения всех соединений включите телевизор и убедитесь, что Приемник также подключен. Нажмите кнопку [] для включения Приемника. Если вы впервые используете Приемник или выполнили сброс настроек к заводским значениям, то на экране появится стартовое меню Установка.

Для выбора нужного пункта меню используйте кнопки[/]:

1) Язык меню: Кнопками [/] выберите наиболее удобный для вас язык отображения основного меню;

2) Страна: с помощью кнопок [/] выберите страну, где вы находитесь в данный момент;

3) Поиск каналов: Нажмите кнопку [OK] для запуска автоматического поиска каналов.

Как только поиск будет завершен и каналы будут найдены, Вы сможете смотреть телепередачи.

Если используется активная антенна с питанием +5В  от Приемника, то перед поиском каналов необходимо включить подачу питания! (См. пункт Руководства 8.3. Поиск каналов / Питание антенны (Стр.9)).

8. Основные операции

8.1. Программы

Редактор программ

Вы можете отредактировать список ТВ/радио каналов с помощью этого меню. Для входа в раздел необходимо ввести пароль (по умолчанию пароль «0 0 0 0 0 0»).

В этом разделе Вы сможете отредактировать список ТВ и радиоканалов. Используйте навигационные кнопки [/], [/], [OK] и кнопки пульта ДУ указанные внизу экрана.

Редактирование списка:

- Для перемещения канала по списку нажмите красную кнопку на пульте ДУ и выберите место, куда переместить канал;

- Для пропуска канала нажмите зеленую кнопку на пульте ДУ;

- Для блокирования канала нажмите желтую кнопку на пульте ДУ;

- Для удаления канала нажмите синюю кнопку на пульте ДУ;

- Для добавления канала в список «Тип избранных» нажмите кнопку [ИЗБРН.] на пульте ДУ. В появившемся списке, с помощью навигационных кнопок [/] выберите группу, к которой желайте отнести выбранных канал.                                                                                                                                                                                                        Для изменения названия канала нажмите кнопку [НАЗАД] на пульте ДУ;

Для выхода и сохранения сделанных изменений нажмите [ВЫХОД].

ТЕЛЕГИД (Программа передач)

Для входа в режим просмотра Программы передач выберите пункт меню ТЕЛЕГИД в разделе ТВ КАНАЛЫ или нажав кнопку [ТЕЛЕГИД] на пульте ДУ из режима просмотра теле/радиопередачи. На экране отобразится список телепередач выбранного канала, а в правой части экрана описание передачи.

С помощью кнопок [/] на пульте ДУ можно пролистать вперед/назад программу передач выбранного канала. Синяя и желтая кнопки на пульте ДУ листают описание передачи. Для смены каналов используйте кнопки [/]. Выберите нужную передачу и нажмите кнопку [OK] для запуска Задания на запись телевизионных программ. Для просмотра текущих событий по расписанию нажмите на кнопку [ИНФО].

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Сортировать

В данном пункте меню можно выбрать тип сортировки списка каналов:

[По LCN] – По порядковому номеру канала;

[По ONID] – По названию канала;

[По названию сервиса] – По сервисному названию;

[По ID сервиса] – По названию станции;

LCN

В данном пункте меню можно включить или выключить применяемую вещателем нумерацию каналов.       Для включения или выключения используйте кнопки [/].

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

8.2. Изображение

В данном пункте устанавливаются параметры вывода ТВ сигнала на экран вашего телевизора.

Формат изображения

Выберите соотношение формата сторон изображения, подходящее для вашего телевизора:

-Авто – автоматический выбор соотношения сторон;

-16:9 PillarBox;

-16:9 Pan&Scan;

-4:3 Letter Box;

-4:3 Pan&Scan;

-4:3 Full;

-16:9 Wide Screen.                                                                                                                                                                                Для выбора соотношения сторон используйте кнопки [/].

Для выхода нажмите кнопку  [ВЫХОД].

Разрешение

В данном меню можете произвести настройку разрешения экрана. Доступны следующие режимы:

- [576i] – соответствует PAL системе (чересстрочная развертка);

-[576p] – соответствует PAL системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;

-[720p] – HD разрешение, соответствует PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;

-[1080i] – HD разрешение, соответствует PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;

-[1080p/50HZ] - HD разрешение, соответствует PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI.                                                                                                                                                                                                       Для выбора разрешения используйте кнопки [/].

Для выхода нажмите кнопку  [ВЫХОД].

Формат ТВ

Выберите стандарт телевизионного вещания: PAL или NTSC.                                                                                                  Для выбора стандарта телевизионного вещания используйте кнопки [/].

Для выхода нажмите кнопку  [ВЫХОД].

8.3. Поиск каналов

Нажмите кнопку [МЕНЮ] и выберите пункт «Поиск каналов». В этом меню вы сможете воспользоваться поиском ТВ и радиоканалов. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, нажмите [OK] или [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите кнопку  [ВЫХОД] для выхода из меню.

Автоматический поиск

Для поиска и сохранения всех каналов необходимо воспользоваться автоматическим поиском. Поиск начнется сразу после нажатия кнопки [OK].

Для отмены поиска необходимо нажать кнопку [ВЫХОД], найденные ранее каналы будут удалены.

Ручной поиск

Войдите в данное меню, нажав [OK]  и выберите номер канала (ТВК), на котором ведется вещание в вашей местности (информацию о вещании в Вашем регионе Вы можете найти на официальном сайте РТРС: www.rtrs.ru/dtv). Вещание может вестись сразу на нескольких каналах (ТВК). В этом случае поиск нужно сделать на каждом из них. Для изменения номера канала используйте кнопки [/]. После выбора канала внизу появятся шкалы мощности и качества принимаемого сигнала. Для начала поиска нажмите кнопку  [OK].

Для выхода из ручного поиска нажмите кнопку [ВЫХОД].

После того как будут найдены каналы, они автоматически добавятся в список каналов. Если каналы не будут найдены, то приемник автоматически выйдет из ручного поиска. В случае низкого или непостоянного сигнала, а также при его полном отсутствии поиск каналов будет невозможен.

Если используется активная антенна с питанием  5В  от приемника, то перед поиском каналов необходимо включить подачу питания! См. пункт Руководства 8.3. Поиск каналов / Питание антенны (стр.10).

Страна

С помощью кнопок [/] выберете страну, в которой вы принимаете телевизионный сигнал.

Питание антенны

Если к приемнику подключена активная антенна с усилителем (с возможностью питания по антенному кабелю), то включение данной функции активирует подачу питания (5В) с приемника на антенну. При сбросе приемника на заводские настройки данная функция возвращается в режим «Выключено».  Функция включается с помощью кнопок [/].

Предупреждение:  Если к приемнику подключена пассивная антенна (без усилителя) или активная антенна с включенным в электрическую сеть внешним блоком питания, то во избежание выхода из строя оборудования питание антенны включать запрещено!

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

8.4. Время

Нажмите кнопку [МЕНЮ] и выберите пункт «Время» с помощью кнопок [/]. В этом меню вы сможете настроить часовой пояс, задать время автоотключения, настроить график включения и отключения приемника, а также добавить задание в расписание. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите кнопку [OK] или кнопки [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите кнопку  [ВЫХОД] для выхода из меню.

Смещение по времени

С помощью кнопок [/] выберите нужный для вас режим настройки времени:

- Автоматический (настройка времени устанавливается автоматически из транслируемого сигнала);

- Ручной (можно изменить часовой пояс GMT).

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

Регион

Отображается регион вещания телевизионного сигнала цифрового эфирного телевидения.

Часовой пояс

С помощью навигационных кнопок [/] выберите часовой пояс, соответствующий региону, в котором Вы находитесь. Данный пункт доступен только в ручном режиме.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Автоотключение

Выбор интервала времени для перехода приемника в режим ожидания (доступно время от 1 до 12ч.).

С помощью навигационных кнопок [/] выберите нужное время.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Вкл/выкл.

В данном пункте можно включить функции Автовключения и Автовыключения приемника с указанием соответствующего времени. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите [ВЫХОД] для выхода из меню.

8.5. Опции

Нажмите кнопку [МЕНЮ] и выберите пункт «Опция» с помощью кнопок [/]. В этом разделе Вы сможете выбрать язык меню, язык субтитров, настроить аудиоканал, а также выбрать  формат цифрового звука. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите [OK] или [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите кнопку [ВЫХОД] для выхода из меню.

Язык меню

В данном пункте можно выбрать и установить язык меню. С помощью навигационных кнопок [/] выберите желаемый язык.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Язык субтитров

В данном пункте можно выбрать и установить язык субтитров. С помощью навигационных кнопок [/] выберите желаемый язык субтитров.

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

Язык аудио

В данном пункте можно выбрать и установить язык  звуковой дорожки.

С помощью навигационных кнопок [/] выберите желаемый язык звуковой дорожки.

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

Цифровое аудио

Выберите нужный параметр цифрового аудиовыхода:

-[PCM] – режим обработки и передачи цифрового звука на телевизоры, которые не имеют  собственного встроенного декодера

-[RAW HDMI вкл] – включен режим передачи цифрового звука на телевизоры без обработки приемником.

-[RAW HDMI выкл] – выключен режим передачи цифрового звука на телевизоры без обработки приемником.

С помощью навигационных кнопок [/] установите желаемый режим передачи цифрового звука.

Для выхода нажмите кнопку [ВЫХОД].

8.6. Система

Нажмите кнопку [МЕНЮ] и выберите пункт «Система» с помощью кнопок [/].

С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите [OK] или [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите [ВЫХОД] для выхода из меню.

Возрастной контроль

Для входа в меню «Родительский контроль» необходимо ввести пароль. По умолчанию, он равен [000000]. Данный параметр позволяет ввести Родительский контроль возрастной категории ТВ программ транслируемых вещателем, доступны значения возраста от 4 до 18. При возрастном ограничении трансляции на экране будет выведено соответствующее сообщение: «Возрастной уровень». Выберите [Выкл.] для отмены блокировки контента.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Установка пароля

Для изменения пароля воспользуйтесь данным пунктом. Наберите новый пароль в формате «******», а затем подтвердите его.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

ВНИМАНИЕ:  в случае утраты пароля будет ограничен доступ к некоторым пунктам меню!

Восстановление  заводских установок

Для входа в меню «Восстановить заводские установки» необходимо ввести пароль: по умолчанию    [000000].  Далее необходимо подтвердить сброс всех настроек приемника на заводские, нажав на кнопку  [OK] или отказаться, нажав на [ВЫХОД].

После завершения операции сброса приемник перезагрузится, все каналы будут удалены, а настройки системы вернутся к первоначальным параметрам (заводским)!

Информация

Войдите в этот пункт меню для отображения на дисплее информации о версии программного обеспечения приемника.

Для выхода нажмите [ВЫХОД].

Обновление ПО

В данном пункте меню можно обновить программного обеспечения (ПО) приемника. С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, нажмите [OK] или [/] для изменения его значения.

После окончания операции нажмите [ВЫХОД] для выхода из меню.

Обновление через USB

В этом пункте можно обновить версию программного обеспечения при помощи USB накопителя.  Актуальную версию ПО и инструкцию по обновлению приемника можно загрузить с сайта: www.cadena.pro.

Внимание: используйте только программное обеспечение, рекомендованное производителем!

Обновление OTA

В этом пункте можно настроить  обновление версии программного обеспечения  через принимаемый эфирный канал. На текущий момент данная услуга на территории Российской Федерации не оказывается.

8.7. USB

В приемник встроен USB мультимедиа интерфейс, с помощью которого вы можете проигрывать/прослушивать музыку, фото, видеофайлы, например, такие форматы как MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV и т.д. С помощью этого меню вы сможете правильно настроить все параметры управления USB плеером. Используйте навигационные кнопки [/] для выбора параметра и [/] для его настройки.

Нажмите [ВЫХОД] для выхода из меню.

8.7.1. Мультимедиа

Выберите пункт «Мультимедиа», нажав на кнопку [OK]. С помощью навигационных кнопок [/] выберите нужный режим просмотра (Музыка, Фото, Кино, PVR), а потом нажмите [OK].

Музыка: данный режим медиаплеера позволяет прослушивать музыкальные файлы, находящиеся на USB накопителе;  													       Фото: данный режим медиаплеера позволяет просматривать графические файлы, находящиеся на USB накопителе;                                                             									      Видео: данный режим медиаплеера позволяет просматривать видеофайлы, находящиеся на USB накопителе;   PVR: данный режим медиаплеера позволяет просматривать записанные на USB накопитель передачи. Также в это меню можно зайти, нажав кнопку [USB] на пульте ДУ из режима просмотра теле/радиопередачи. Запись производится в автоматически созданную на USB накопителе папку «HBPVR».

8.7.2. Настройка фото

Настройте время и режим показа слайдов, а также формат изображения.

Используйте навигационные кнопки [/] для выбора параметра и [/] для его настройки.

Нажмите кнопку [ВЫХОД] для выхода из меню.

8.7.3. Настройки видео

Настройте шрифт, фон и цвет шрифта субтитров.

Используйте навигационные кнопки [/] для выбора параметра и [/] для его настройки.

Нажмите кнопку  [ВЫХОД] для выхода из меню.

8.7.4. Настройка PVR

В данном меню вы можете просмотреть информацию о USB-накопителе, а также произвести его форматирование (доступны файловые системы FAT32 и NTFS).

С помощью навигационных кнопок [/] выберите параметр, а потом нажмите [/] для изменения его значения.

Устройство записи

В данном пункте выводится информация о внешнем USB накопителе;

Формат

Позволяет отформатировать внешний USB накопитель (FAT32 или NTFS).

Внимание: Все данные на накопителе после форматирования будут удалены!

Чтобы отформатировать USB накопитель необходимо выбрать в пункте «Файловая система» нужный вариант (FAT32 или NTFS), а далее с помощью навигационных кнопок [/] вернуться в пункт «Форматирование USB» и нажать кнопку [OK] для начала форматирования. В появившемся на экране окне подтвердить операцию, повторно нажав кнопку [OK].

Если вы решили отказаться, то нажмите кнопку [ВЫХОД].

После окончания операции нажмите кнопку  [ВЫХОД] для выхода из меню.

Внимание!

1. USB-интерфейс приемника поддерживает большинство USB носителей, таких как FLASH, жесткие диски (HDD), цифровые фотокамеры и т.д. Если при обнаружении устройства произошла ошибка, то возможно, что это устройство не поддерживается программным обеспечением приемника.

2. USB порт поддерживает напряжение 5В и максимальный ток 500мА;

3. Скорость чтения файлов с USB носителей может падать, например, при попытке воспроизведения файла большого размера. Падение скорости чтения не является неисправностью приемника;

4. Не вынимайте USB носитель в процессе воспроизведения файлов (или записи). Производитель не несет ответственности за потерю данных;

5. Даже если расширение файла относится к воспроизводимым форматам, некоторые файлы, закодированные неподдерживаемыми кодеками, могут быть не воспроизведены.

8.8. Запись (PVR)

C помощью этой функции вы сможете записывать телепередачи на USB носитель. Для записи вы должны вставить USB-накопитель в приемник. На USB-устройстве должно быть достаточно свободного места для данной операции.

Быстрая запись: во время просмотра телепередачи нажмите кнопку [REC] на пульте ДУ, появится надпись.  Когда приемник перейдет в режим записи, в левом верхнем углу экрана появится счетчик времени записи.   Во время записи при нажатии кнопки [ИНФО] можно посмотреть текущую информацию о USB накопителе и параметрах записи. Нажмите [ВЫХОД] для выхода из меню. Также во время записи возможен просмотр других телеканалов, вещаемых на той же частоте, что и записываемый канал. При этом записываться будет тот канал, на котором была нажата кнопка [REC]. Одновременная запись нескольких каналов невозможна!

Для того чтобы остановить запись нажмите кнопку [] на пульте ДУ. На экране появится надпись «Хотите остановить запись?». Подтвердите остановку, нажав на кнопку [OK] или откажитесь, нажав [ВЫХОД]. Счетчик времени записи исчезнет с экрана.

8.9. TimeShift (отложенный просмотр)

Функция TimeShift, если она активирована, резервирует часть USB-дискового пространства и производит непрерывную фоновую запись выбранного канала. TimeShift позволяет сделать паузу в просмотре и продолжить просмотр с пропущенного места. Присоедините внешнее USB-устройство к USB-порту приемника. Убедитесь, что на USB-устройстве есть достаточно свободного места под буфер записи (больше 256 Мб). Во время просмотра телепередачи, если вам необходимо отойти на некоторое время, нажмите кнопку [] на пульте ДУ. Трансляция будет автоматически поставлена на паузу. Начнется запись с отложенным просмотром. Для воспроизведения записи нажмите на кнопку [], для остановки записи нажмите на кнопку []. Используйте кнопку [ИНФО] для отображения информации о состоянии записи.

Для остановки функции TimeShift, нажмите на кнопку [].

8.10. Телетекст

В Приемнике реализована функция Телетекста, которая включается нажатием кнопки [Телетекст]. Телетекст представляет собой систему для передачи и отображения текстовой информации на экране телевизора с использованием стандартной телевизионной сети. Навигация по страницам Телетекста осуществляется с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ (для перехода нужно ввести номер конкретной страницы Телетекста, который указан на главной странице).

Нажмите [ВЫХОД] или [Телетекст] для выхода из режима Телетекст.

Функция Телетекста реализована не на всех ТВ каналах. В случае отсутствия данной функции на ТВ канале при нажатии на кнопку [Телетекст] на экране появится соответствующее предупреждение.

8.11.  Расписание

Функция «Расписание» предназначена для добавления/просмотра/редактирования/удаления задания для записи или просмотра телепередач по расписанию.

Внимание: запись события по расписанию возможна  только при подключенном USB накопителе!

Для добавления нового задания нажмите синюю кнопку на пульте ДУ (для редактирования – зеленую кнопку) и выберите соответствующие параметры:

-Тип канала: ТВ или Радио каналы;

-№  канала: выбор по номеру канала;

-Название канала: выбор по названию канала;

-Установка времени (Д/М/Г): установка даты начала записи /просмотра каналов;

-Время начала: установка времени начала записи /просмотра каналов;

-Время завершения: установка времени окончания записи /просмотра каналов;

-Повтор: Один раз/Ежедневный/Еженедельно;

-Режим: Запись/Просмотр.

При корректном вводе всех параметров событие добавляется в список Расписания. Все события сортируются по времени.

В случае некорректного ввода даты/времени или при задании перекрестного с другим событием времени на экране появится соответствующее предупреждение. Нажмите кнопку [OK] и укажите корректную дату/время.

Для удаления созданного задания выберите его и нажмите синюю кнопку на пульте ДУ, а потом подтвердите операцию, нажав на кнопку [OK].

За несколько секунд до начала записи/просмотра события появится сообщение «Начать запись?» и включится обратный отсчет времени, по завершении которого начнется запись/просмотр. От этой операции можно отказаться, нажав на кнопку [ВЫХОД].

Когда приемник перейдет в режим записи, в левом верхнем углу экрана появится счетчик времени записи. Для того чтобы остановить запись нажмите кнопку [] на пульте ДУ. На экране появится надпись «Хотите остановить запись?». Подтвердите остановку, нажав на кнопку [OK] или откажитесь, нажав [ВЫХОД]. Счетчик времени записи исчезнет с экрана.

Для выхода из Расписания нажмите [ВЫХОД].

9. Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Нет изображения | Нет электропитания | Подключите питание |
|  | Нет подключения (неправильное подключение видеокабеля) | Подключите правильно видеокабель (или замените его) |
|  | Неправильно выбран источник сигнала на телевизоре | Измените на телевизоре источник сигнала на правильный |
| Надпись: «Нет сигнала» | Не присоединен или поврежден антенный кабель | Вставьте кабель (проверьте кабель и антенну) |
|  | Неправильная настройка | Исправьте настройки |
| Нет звука | Нет подключения (неправильное подключение аудиокабеля) | Подключите правильно аудиокабель (или замените его) |
|  | Звук выключен (Mute) | Увеличьте громкость звука |
| Только звук без изображения | Нет подключения (неправильное подключение) кабеля для передачи видео | Правильно подключите или замените видеокабель |
|  | Канал является радиопрограммой | Нажмите [ТВ/РАДИО] кнопку для перехода в ТВ режим |
| Пульт ДУ не работает | Разрядились элементы питания | Вставьте новые батарейки |
|  | Приемник ДУ закрыт внешними элементами или далеко расположен | Уберите закрывающие предметы, проверьте работу пульта рядом с приемником. |
| «Рассыпание», мозаичная картина | Слабый сигнал | Проверьте интенсивность и качество сигнала (нажав 2 раза кнопку [ИНФО] на пульте ДУ) Если их значение не устойчиво или близко к 0%, то необходимо: - проверить правильность установки антенны -проверить подсоединение антенного кабеля |
| Не записываются каналы или не работает функция TimeShift | Не вставлено USB устройство На USB устройстве мало места | Подсоедините USB устройство Освободите место на USB устройстве |

10. Технические характеристики

| Наименование | Характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Чип | Процессор | MSD7T00 |
|  | Тюнер | R836 |
| Тюнер DVB-T/T2 | Диапазон входных частот | 178-234 МГц 474-866 МГц |
|  | Уровень входного сигнала | -85~-20 дБ/м |
|  | Ширина полосы | 7 МГц, 8 МГц |
|  | Модуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Видео | Формат видео | MPEG-4 AVC(H.264) MP/HP@L4.1; MPEG-2 MP@HL/ML |
| Аудио | Формат аудио | MPEG-1 layer 1/2/3; MPEG-2 layer 1/2; MPEG-4 HE-AAC layer 1/2 |
| Поддерживаемые типы файлов * | Видео | AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MOV |
|  | Аудио | ACC, M4A, MP2, MP3, OGG |
|  | Изображения | BMP, JPEG, PNG |
| Интерфейсы и разъемы | Аудио, Видео | AV (видео: CVBS; аудио: L/R); HDMI |
|  | USB | USB 2.0 |
|  | ИК | 3.5мм TRS |
|  | Антенный вход | IEC 169-2 (ТВ гнездо) |
| Питание | Входное напряжение | DC 5В / 1,5A |
|  | Потребляемая мощность | 8Вт макc. |
| Блок питания | Входное напряжение | 110-240В 50Гц |
|  | Выходное напряжение | DC 5В / 1,5A |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | от 0 до + 45 ºС |
|  | Относительная влажность | до 80% (при +20 ºС) |

*Содержимое отдельных файлов может не поддерживаться приемником

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы приемника могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематичными изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

11. Гарантийные обязательства

Условия хранения и транспортировки

Приемник должен храниться в упаковке изготовителя в сухом отапливаемом помещении при влажности не более 80% и температуре окружающей среды в диапазоне от -10 до +50 °С. Транспортировка приемника должна осуществляться только в упаковке.

Безопасная утилизация

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и Электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые приемники отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Эксплуатация по истечении срока службы

Срок службы – 3 года. По истечении срока службы исправный приемник не представляет опасности для

жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование исправного приемника по прямому назначению.

Гарантийный срок составляет:

-	12 (двенадцать) месяцев с даты продажи Изделия, за исключением перечисленных ниже принадлежностей:

-	Элементов питания;

-	Соединительных кабелей;

-	Документации, упаковки, прилагаемых к изделию

-	6 (шесть) месяцев с даты продажи Изделия на аксессуары входящие в комплект поставки – пульт дистанционного управления и блок питания.

Уважаемые покупатели!

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями и могут отличаться от реального внешнего вида.

Изготовлено в соответствии с требованиями

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

12. Информация для покупателя

Дата изготовления и номер партии размещены на дополнительной этикетке, нанесенной на индивидуальную коробку сбоку, и непосредственно на приемник (нижняя часть).

S/N ГГММДД-NN-XXXXX:

ГГММДД - дата изготовления;

NN - номер поставки в партии;

XXXXX - порядковый номер приемника в партии.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: ХЕНГЛИ ДИДЖИТАЛ ИНДАСТРИАЛ КАМПАНИ ЛИМИТЕД.

Адрес изготовителя:  № 6, Бишуйван, Миаоюнстрит, Фенгже, Кванжоу,  Фуджиан, Китай.

Импортер: ООО «Спутник Логистик».

Адрес импортера: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корп. 2, лит. А, офис 210

Тел: (812) 332-23-24

Гарантийный талон

| Изделие | Цифровой эфирный приемник CADENA CDT-2312 MINI |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Фирма-продавец |  |
| Адрес фирмы-продавца |  |
| Телефон фирмы-продавца |  |
| Модель | CADENA CDT-2312 MINI |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Дата продажи |  |
| Печать фирмы-продавца |  |
| Подпись продавца |  |