Восстановление работы приемника

BARTON TH-563

при зависании приемника

на стартовой заставке ТРИКОЛОР

- Скопируйте файл в корневой каталог USB-диска ForceUpgradeApp.bin с предварительно загруженного и распакованного архива

“Oshybka zagruzki startovoy zastavki_1711SB.rar” *.

*Внимание:

Для обновления прошивки, необходимо использовать USB-накопитель объемом не более 2 Гигабайт.

USB-диск должен содержать только один файл "ForceUpgradeApp.bin"

- Вставьте USB-диск в usb-выход**.

**Внимание:

Перед подключением USB-накопителя к преемнику и запуском обновления прошивки, необходимо отключить приемник от сети.

- Включите приемник в сеть. После включения приемника, запустится процесс автоматического обновления прошивки, как показано на картинке ниже.

После завершения обновления прошивки (индикация процесса на экране – 100%), приемник автоматически перезагрузится***.

***Внимание:

- Допускается задержка процесса обновления на значении шкалы 60 % до 20-30 секунд.

Во избежание полного выхода из строя Вашего приемника не рекомендуется выключать приемник и отключать от сети. Пожалуйста, дождитесь завершения процесса обновления Вашего приемника.

- После завершения процесса обновления приемника, пожалуйста, произведите сброс приемника до заводских настроек.